User Manual Penggunaan

- Pengecekan Koneksi Hardware:

- Aktifkan Remote Control Transmitter. Pastikan semua toggle pada posisi default.

  - Toggle kiri pada posisi paling bawah

  - Toggle kanan pada posisi Tengah

  - SWA pada posisi atas

  - SWB pada posisi atas

- Koneksikan kabel dari ESP-NOW LOCAL RECEIVER ke USB-Port PC

- Koneksikan satu batere LiPo 3S ke port Control Battery Control Box

- GNSS setting:

  - Letakkan box GNSS pada model kapal

  - Koneksikan kabel GNSS ke port GNSS Control Box

- AHRS setting:

  - Letakkan AHRS pada model kapal

  - Pastikan axis X AHRS sejajar dengan axis depan belakang model kapal

  - Pastikan axis Y AHRS sejajar dengan axis kanan kiri model kapal

  - Koneksikan kabel AHRS ke port AHRS Control Box

- Koneksikan kabel Propeller Control ke port Propeller Control Control Box

- Koneksikan kabel Propeller RPM ke port Propeller RPM Control Box

- Koneksikan kabel Servo Rudder ke port Servo Rudder Control Box

- Koneksikan kabel Motor Batt Volt ke port Motor Batt Volt Control Box

- Koneksikan kabel PCM RC Receiver ke port PCM RC Receiver Control Box

- Aktifkan saklar ON/OFF Control Box

- Koneksikan satu batere LiPo 3S lainnya ke konektor XT60 paralel dari kedua ESC

- Pastikan led merah pada RC receiver menyala.

- Pastikan ESC sudah tidak berbunyi beep

- Pengecekan Fungsi Hardware Dan Data Akusisi:

- Pada laptop, buka Local Monitor Dashboard.py.

- Pastikan serial port sudah pada COM Port yang benar.

- Tekan tombol connect.

- Untuk start awal mungkin GPS tidak langsung terdeteksi. Jika setelah ± dua menit GPS belum terdeteksi, tekan tombol reset pada control box.

- Gerakkan Toggle kanan pada Remote Control Transmitter ke kanan dan kekiri.

  - Cek apakah rudder bergerak kekanan dan kekiri dari posisi tengah.

  - Cek perubahan nilai sudut rudder pada dashboard Local Monitor Dashboard.py

- Gerakkan Toggle kiri pada Remote Control Transmitter ke keatas dan kebawah.

  - Cek apakah propeller bergerak.

  - Cek perubahan nilai rpm pada dashboard Local Monitor Dashboard.py

  - Untuk memutar balik arah propeller, turunkan SWA ke bawah.

- Gerakkan model kapal serong kanan kiri, guling kanan kiri dan angguk atas bawah. Pastika nilai roll, pitch dan yaw pada Local Monitor Dashboard.py berubah.

- Untuk merekam data tekan tombol log data dan masukan nama file (type .csv) pada windows save as browser.

- Usahakan setidaknya merekam sekali pada saat kondisi model sedang diam untuk mendapatkan nilai offset dari rudder, rpm propeller, latitude, longitude, roll, pitch dan yaw

- Mode Auto Rudder:

- Turning 35 derajat kanan:

Pindahkan SWB ke bawah, gerakkan Toggle kanan pada RC Transmitter ke full kanan. Rudder akan bergerak ke kanan perlahan hingga full 35 derajat dari posisi Tengah.

- Turning 35 derajat kiri

Pindahkan SWB ke bawah, gerakkan Toggle kanan pada RC Transmitter ke full kiri. Rudder akan bergerak ke kiri perlahan hingga full 35 derajat dari posisi Tengah.

- Zigzag 20/20

Pindahkan SWB ke bawah kemudian gerakkan Toggle kanan pada Remote Control Transmitter ke full atas.

Rudder akan bergerak ke kanan perlahan hingga full 20 derajat dari posisi tengah.

Jika heading sudah melebihi 20 derajat kenan dari posisi tengah maka rudder akan bergerak ke kiri perlahan hingga full 20 derajat dari posisi tengah atau 40 derajat ke kiri dari posisi full 20 derajat kanan.

Jika heading sudah melebihi 20 derajat kiri dari posisi tengah maka rudder akan bergerak ke kanan perlahan hingga full 20 derajat dari posisi tengah atau 40 derajat ke kanan dari posisi full 20 derajat kiri.

Proses ini berulang hingga tiga kali atau sebelum dikembalikan ke mode rudder manual (SWA pada posisi diatas).

Note: konsensus positif negative nilai zigzag yaw disamakan dengan positif negative nilai sudut rudder.

- Zigzag 10/10

Pindahkan SWB ke bawah kemudian gerakkan Toggle kanan pada Remote Control Transmitter ke full bawah

Rudder akan bergerak ke kanan perlahan hingga full 10 derajat dari posisi tengah.

Jika heading sudah melebihi 10 derajat kenan dari posisi tengah maka rudder akan bergerak ke kiri perlahan hingga full 10 derajat dari posisi tengah atau 20 derajat ke kiri dari posisi full 20 derajat kanan.

Jika heading sudah melebihi 10 derajat kiri dari posisi tengah maka rudder akan bergerak ke kanan perlahan hingga full 10 derajat dari posisi tengah atau 20 derajat ke kanan dari posisi full 10 derajat kiri.

Proses ini berulang hingga tiga kali atau sebelum dikembalikan ke mode rudder manual (SWA pada posisi diatas).

Note: konsensus positif negative nilai zigzag yaw disamakan dengan positif negative nilai sudut rudder.

- Analyze Tab

- Pada tab analyze, klik tombol load.

- Setelah muncul windows open file, cari dan pilih file *.csv hasil record data.

- Masing-masing data akan diplot pada maps dan graph masing-masing.

- Gerakkan time slinding untuk melihat posisi dan nilai data lainnya pada saat timestamp tertentu.