Settingan dan Penggunaan Hardware dan Software

- Sistem kendali dan data akusisi:

  - Koneksikan peralatan APM dll seperti pada file Koneksi diagram.pdf halaman ketiga.

  - Nyalakan RC Transmitter terlebih dahulu

  - Hubungkan batere 3 ke Power Module dan batere 1 ke ESC 1

  - Tunggu hingga kedua ESC berhenti mengeluarkan suara beep

  - Gerakkan rudder dan propeller menggunakan tuas pada RC Transmitter.

  - Koneksikan peralatan router dan Mini PC seperti pada file Koneksi diagram.pdf halaman keempat kecuali koneksi power jack ke router dan mini PC

  - Pastikan kabel USB APM board dikoneksikan ke USB port Mini PC.

  - Sistem APM sudah harus aktif sebelum menyalakan Mini PC.

  - Nyalakan saklar untuk power suplai mini PC dan router.

  - Koneksikan mini pc dan router ke power jack masing-masing.

  - Nyalakan akan mini PC. Router otomatis menyala jika ada power suplai.

  - Tunggu hingga kedua ESC berhenti beep atau tunggu sekitar 3-5 menit dari saat menekan tombol power mini PC.

  - Koneksikan laptop atau pc ground control ke SSID dari network wifi dari router yang terhubung ke mini PC (nama SSID: Tendaxxx)

  - Cek koneksi ke mini pc dengan command ping 192.168.1.101 pada command prompt.

  - Buka file python apm_client_dashboard.py bisa dengan command:
python apm_client_dashboard.py atau dengan mengklik file tersebut

  - Klik tombol connect pada dashboard untuk menghubungkan dashboard dengan server data.

  - Tunggu hingga data muncul pada masing-masing parameter.

  - Untuk logging atau save data, klik tombol Start Log dan klik Stop Log untuk menghentikan logging data. Tombol Start Log hanya enable jika dashboard sudah dikoneksikan ke server data.

  - File data logging ada pada folder logs yang berada pada satu folder yang sama dengan file apm_client_dashboard.py.

  - Klik tombol Disconnect pada dashboard untuk memutus koneksi dashboard dengan server data.

- Manual remote mini PC atau troubleshooting koneksi ke mini pc:

  - Pastikan miniPC dan router sudah  dikoneksikan sesuai langkah 1.f

  - Buka cmd, ping 192.168.1.101.

  - Jika respon ping Adalah terkoneksi, buka anydesk di laptop client/ground control.

  - Masukkan ip address: 192.168.1.101.

  - Masukkan password: autoshipcontrolmaftk.

  - Jika sudah terkoneksi maka bisa digunakan untuk:

    - Manual start python file untuk UDP server yang berada pada folder: 
C:\Users\T5\Downloads\ShipModelAutoPilot\PythonFile\APM_UDP_Server\apm_client_dashboard.py

    - Shutdown miniPC

- Turn off system:

  - Matikan miniPC melalui anydesk dari laptop ground control seperti pada langkah 2.f

  - Matikan saklar untuk power suplai miniPC dan router.

  - Lepas kedua batere dari system power suplai miniPC dan router.

  - Lepas batere dari power module.

  - Lepas batere dari ESC 1.

  - Matikan remote control transmitter.

- Remote control transmitter:

Rudder

Kecepatan Putar Propeller

SWA: Arah Putar Propeller